# Перевод технического описания микросхемы CAT28F001 фирмы Catalyst

(отрывок)

CAT28F001

КМОП флэш-память 1 Мбит с блоком начальной загрузки

Характеристики

ELECTRICAL

- Быстрое время чтения: 70/90/120/150 нс

- Защелки адресов и данных на кристалле

- Блочная архитектура

  - Один 8 Кб блок начальной загрузки с блокировкой

    - Верхнее и нижнее расположение блока

  - Два параметрических блока по 4 Кб

  - Один главный блок 112 Кб

- Работа с низким КМОП энергопотреблением

- Напряжение программирования и стирания 12.0V ± 5%

- Автоматизированные алгоритмы программирования и стирания

- Высокая скорость программирования

- Коммерческий, промышленный и автомобильный диапазон температур

- Режим глубокого отключения

  - Тип. ICC 0.05 мкА

  - Тип. IPP 0.8 мкА

- Аппаратная защита данных

- Электронная подпись

- 100,000 циклов программирования/стирания и 10 лет сохранение данных

- JEDEC стандартные корпуса:

  - 32-выводной DIP

  - 32-выводной PLCC

  - 32-выводной TSOP

- Режим сброса/глубокого отключения

Перевод верен

Директор ООО «Квазар-Микро. Компоненты и системы»	В.И. Седов

Подготовил	А.А. Лозицкий