Перевод технического описания микросхемы CAT28F020 фирмы CATALYST

(отрывок)

CAT28F020

# КМОП Флэш-память объёмом 2 Мбит

Характеристики

- Быстрое время доступа: 90/120 нс

- Низкая КМОП рассеиваемая мощность:

  - В активном режиме: макс. 30 мА (КМОП/ТТЛ)

  - В режиме ожидания: макс. 1 мА (ТТЛ), 100 мкА (КМОП)

- Высокая скорость программирования

- Время стирания 0,5 с

- Напряжение программирования и стирания 12,0 В ± 5%

- 100 000 циклов программирования/стирания

- 10 лет сохранение данных

Перевод верен

Директор ООО «Квазар-Микро. Компоненты и системы»	В.И. Седов

Подготовил	А.А. Лозицкий