Перевод технического описания кварцевых резонаторов CM309S фирмы Citizen

(отрывок)

CM309S

Кварцевые резонаторы в пластиковом корпусе для поверхностного монтажа

Характеристики

- Номинальная частота:

  - 3,5 МГц … 30,0 МГц (основная гармоника)

  - 30,001 МГц … 70,0 МГц (3-й обертон)

- Допуск по частоте:

  - ±30ppm (при 25°C)

  - ±50ppm (от -10°C до +60°C)

- Рабочий диапазон температур: от -40°C до +85°C

- Нагрузочная емкость: 18,0 пФ

- Параллельная емкость: макс. 7,0 пФ

- Сопротивление изоляции: мин. 500 МОм

Перевод верен

Директор ООО «Квазар-Микро. Компоненты и системы»	В.И. Седов

Подготовил	О.А. Хорошилов